PrePacTM BAP苯并芘专用柱使用指南

产品介绍

PrePac BAP苯并芘专用柱是基于《GB 5009.27-2016 食品中苯并(a)芘的测定》开发的一款适合于食品中苯并(a)芘提取和净化的分子印迹专用 SPE 柱。与氧化铝柱比较，BAP 分子印迹柱具有方法简单、净化效果好、溶剂使用少等优点。

适用范围

适用于谷物及其制品(稻谷、糙米、大米、小麦、小麦粉、玉米、玉米面、玉米渣、玉米片)、肉及肉制品(熏、烧、烤肉类)、水 产动物及其制品(熏、烤水产品)、油脂及其制品中苯并(a)芘的测定。

操作流程

1.样品处理:参照 GB 5009.27-2016 中各法，对样品进行处理。

2.净化

| SPE柱活化 | 依次使用 5 mL 二氯甲烷，5 mL 正己烷活化 SPE 柱 |
| --- | --- |
| 上样 | 将待净化液上到 SPE 柱上，再用 2 mL 正己烷润洗样品瓶，一并上到 SPE 柱上 |
| 淋洗 | 用 2*5 mL 正己烷淋洗 SPE 柱，待第一个 5 mL 流完后再加入第二个 5 mL，弃去全部淋洗液 |
| 洗脱 | 用 5 mL 二氯甲烷洗脱，并收集洗脱液 |

3.检测

将洗脱液于 40 °C 下氮气吹干，用 1 mL 乙腈定容，过 0.22 μm 尼龙针式滤器，使用反向液相色谱分离，荧光检测器检测。